شرح خدمات لازم الاجرا تهیه و اجرای عملیات اجرایی کف سوله گلوکز

عملیات تخریب:

برچیدن  و جمع آوری نازک کاری کف موجود سوله گلوکز در همکف و نیم طبقه شامل موزاییک و سنگ گرانیت و سرامیک موجود به همراه ملات زیر کار به ضخامت حداقل ده سانتیمتر و حمل نخاله به بیرون کارخانه

نکته1:در تراز نیم طبقه فقط سرامیک ها جمع آوری خواهد شد و زیرسازی آن پابرجا می ماند.

نکته2:برخی از نواحی کف تراز همکف سوله گلوکز نیازی به برچیدن نمی باشد که قبل از تخریب با هماهنگی مدیرپیمان و کارفرما اقدام به جمع اوری کف گردد.

عملیات کف سازی:

الف: تهیه و اجرای ملات ماسه سیمان (سیمان تیپ پنج)جهت زیرسازی کف سوله گلوکز به ضخامت حداقل هفت سانتیمتر.

ب:ترمیم نواحی خورده شده در تراز سقف نیم طبقه با ملات ماسه سیمان(سیمان تیپ 5) و عملیات ساب زنی کف موجود نیم طبقه جهت آماده سازی اجرای سرامیک با چسب اپوکسی.

عملیات نازک کاری:

الف: تهیه و اجرای سنگ گرانیت نطنز حبیب الهی به ابعاد 40در40 سانتیمتر و ضخامت حداقل دو سانتیمتر کف سوله گلوکزو کانال های ترنج.(دیوارهای کانال ترنج می بایست سنگ ها اسکوپ شوند)

ب: تهیه و اجرای سرامیک درجه یک ضد لغزش و ضد اسید برند مرجان به ابعاد 30 در 30 در تراز نیم طبقه با چسب اپوکسی مقاوم در برابر مواد شیمیایی و اسیدی.

عملیات شیب بندی:

الف: اصلاح شیب بندی کف سوله گلوکز بر اساس کانال های ترنج موجود.

ب:شیب بندی کف تراز نیم طبقه بر اساس شیب بندی وضع موجود قبل از اجرای سرامیک 30 در 30 ضد اسید.

عملیات بند کشی:

تهیه و اجرای بندکشی با مواد اپوکسی و ضد اسید جهت بند کشی سنگ کف اجرا شده و سرامیک اجرا شده در تراز نیم طبقه.

نکته:نوع چسب اپوکسی و مواد اپوکسی جهت بندکشی و اجرای چسب زیر سرامیک ها می بایست با نظر کارفرما باشد.

عملیات تقویت و مقاوم سازی سازه فلزی نیم طبقه:

تقویت جان تیرهای لانه زنبوری با ورق نمره 200میلیمتر(عرض) و 8میلیمتر(ضخامت) و زیر بال تیرهای لانه زنبوری با ورق نمره 100میلیمتر(عرض) و 8میلیمتر(ضخامت) سقف نیم طبقه سوله گلوکز و جمع آوری و تعویض بادبندهای نیم طبقه با میلگردهای آجدار نمره 20 در صورت خوردگی در سوله گلوکز.

عملیات رنگ آمیزی:

سمباده زنی , بتونه کاری , تهیه و اجرای ضدزنگ اپوکسی و رنگ آمیزی اپوکسی کل سازه فلزی سوله گلوکز اعم از تیرها و ستون های نیم طبقه و ستون های سوله گلوکز تا زیر سقف به همراه تیرهای زیر سقف و درب و پنجره ها و راه پله های موجود.

مدیرپیمان                                                       کارفرما                                            پیمانکار